STUDIU DE OPORTUNITATE – PLAN URBANISTIC ZONAL

|  | DENUMIREA INVESTIȚIEI |  | : | ELABORARE PUZ PENTRU LOTIZARE TEREN ȘI CONSTRUIRE BIROURI, SPAȚII COMERCIALE, SERVICII ȘI HALE INDUSTRIALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BENEFICIAR |  | : | BREZOI PAUL ANDREI |
|  | AMPLASAMENT |  | : | ALEEA ISLAZ, NR. 18, MUN. TG-JIU, JUD. GORJ |
|  | NUMĂR PROIECT |  | : | 71/2025 |
|  | FAZA |  | : | P.U.Z. |
|  | PROIECTANT |  | : | S.C. ARHIPULS PROJECT S.R.L. |

- PIESE SCRISE

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV

1. PREZENTAREA INVESTIȚIEI/OPERAȚIUNI PROPUSE

2. INDICATORII PROPUȘI;

3. MODUL DE INTEGRARE A INVESTIȚIEI/OPERAȚIUNI PROPUSE ÎN ZONĂ

4. PREZENTAREA CONSECINȚELOR ECONOMICE ȘI SOCIALE LA NIVELUL UNITĂȚII TERITORIALE DE REFERINȚĂ;

5. CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE INVESTITORII PRIVAȚI ȘI CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE

6. JUSTIFICAREA OPORTUNITĂȚII REALIZĂRII INVESTIȚIILOR SOLICITATE

- PIESE DESENATE

NR. 01 -PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

NR. 02 -PLAN TOPOGRAFIC / CADASTRAL CU ZONA DE STUDIU

NR. 03 -CONCEPT PROPUS -PLAN DE SITUAȚIE CU PREZENTAREA FUNCȚIUNILOR, MODUL DE ASIGURARE A ACCESELOR ȘI UTILITĂȚILOR

STUDIU DE OPORTUNITATE – PLAN URBANISTIC ZONAL

  - DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI.

BENEFICIAR: BREZOI PAUL ANDREI

COLECTIV ELBORARE STUDIU: S.C.   ARHIPULS PROJECT   S.R.L.

Arh. Cămui Iulian

Arh. Cîrciumaru Claudiu Emil

Ing. Dijmărescu Cristian

DENUMIREA LUCRĂRII: ELABORARE PUZ PENTRU LOTIZARE TEREN ȘI CONSTRUIRE BIROURI, SPAȚII COMERCIALE, SERVICII ȘI HALE INDUSTRIALE

AMPLASAMENT: ALEEA ISLAZ,  NR. 18,

MUNICIPIUL TÂRGU JIU, JUD. GORJ

PR. NR. 71/2025

Terenul studiat în prezentul studiu de oportunitate:

-nr. cad. 71124 (suprafață 7.154,00mp)

Total suprafață studiată 7,154.00 mp

MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV

- PREZENTAREA INVESTIȚIEI / OPERAȚIUNII PROPUSE.

Beneficiarul lucrării: Brezoi Paul Andrei, în calitate de proprietar al terenului în suprafață totală 7.154mp, ce face obiectul de studiu al prezentei documentații, identificat prin C.F. nr. 71124, situat în intravilanul municipiului Târgu Jiu, județul Gorj, Aleea Islaz, nr. 18 - U.T.R. 2 – zonă instituții publice, servicii, unități industriale (Ip+Is)2.4., dorește întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal în vederea reglementării din punct de vedere urbanistic prin parcelarea terenului studiat în loturi construibile, asigurarea accesului și rețelelor tehnico-edilitare la fiecare lot nou propus și păstrarea funcțională din PUG – zonă servicii, unități industriale și depozite

Documentația are la bază Certificatul de Urbanism nr. 768 din 03.06.2025, eliberat de către Primăria Municipiului Târgu Jiu, pentru terenul situat în zona de nord a orașului.

Incinta reglementată se află în nordul municipiului Târgu Jiu, Aleea Islaz nr. 18, identificată prin C.F. nr. 71124 – zona intravilan - U.T.R. 2 – zonă instituții publice, servicii, unități industriale (Ip+Is)2.4., conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.159/1998 prelungit valabilitatea prin HCL nr. 537/2023.

Vecinătățile amplasamentului studiat pentru reglementare sunt următoarele:

-Nord-Est cu: nr. cad. 70477 (carosabil auto – drum public Mun. Tg-Jiu)

-Sud-Vest cu: nr. cad. 70261 (zonă industrială)

-Vest-Nord cu: nr. cad. 71123, nr. cad. 53712, nr. cad. 54129 (zonă industrială)

-Est-Sud cu: (zonă industrială și căi de comunicație feroviară)

Accesibilitatea — Este asigurată prin drum public cu un profil de 7.00 m – carosabil auto. Fondul construit existent în zona analizată este constituit din construcții industriale cu regim de înălțime P, P+E, P+2E, P+3E, servicii cu regim de înălțime P, P+E, P+2E, P+3E și clădiri de locuințe colective cu regim de înălțime P+3E, P+4E cât și locuințe individuale, aparținând unor proprietari individuali, cu regim de înălțime P, P+M, P+E, P+E+M.

FUNCȚIUNEA SOLICITATĂ DE INVESTITOR ȘI PROPUSĂ PRIN STUDIUL REALIZAT PENTRU AVIZUL DE OPORTUNITATE

Funcțiunea propusă pe amplasament este zonă servicii, industrie și depozite -se va lotiza terenul studiat pentru construirea unor servicii (birouri, spații comerciale...etc), industrie și depozitare (hale industriale, hale depozitare) în regim max. de înălțime P+2E,  H. max.  15,00m.

În ceea ce privește investițiile pe terenurile studiate, acestea se referă la:

-  Asigurarea accesului pe terenuri, în contextul zonei și a legăturii acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate;

- Stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone, stabilirea de reglementări specifice;

- Reglementarea gradului de construibilitate a terenului;

- Rezolvarea circulației și a acceselor carosabile pe teren, stabilirea de reglementări privind parcările și spațiile verzi. Propunerea va urmări un volum coerent, atât la nivel funcțional, cât și estetic.

Prin prezentul studiu de oportunitate se propune lotizarea și păstrarea zonei funcționale: U.T.R. 2 – zonă instituții publice, servicii, unități industriale (Ip+Is)2.4.

2. INDICATORII PROPUȘI

INDICI URBANISTICI – REGIMUL DE CONSTRUIRE ÎN INCINTA STUDIATĂ

Situația existentă conform P.U.G. S. Teren = 7.154,00mp (teren curți construcții situat în intravilan).

Situația propusă : zonă instituții publice, servicii, unități industriale / depozite cu regim max. de înălțime: P+2E, H. max. 15.00m

P.O.T. max. propus = 50,00%;

C.U.T. max propus = 1,50;

H. max. = 15,00 m;

Regim de inaltime: S, P, S+P, P+E, S+P+E, P+2E, S+P+2E

Spatii verzi: - min. 15%

SCHIMBAREA REGIMULUI DE PROPRIETATE ȘI CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ

-se propune lotizarea terenului ce are o formă atipică în 10 loturi construibile + drum ce asigură accesul la fiecare lot nou propus, pentru a construii spații comerciale, birouri, hale industriale și depozite în regim max. de înălțime P+2E,  H. max.  15,00m.

Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după cum urmează:

▪ un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400 m2;

▪ un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400-600 m2;

▪ un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de 600-2.000 m2;

▪ un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2.

Pentru construcțiile industriale fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii:

▪ activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-100 m2, un loc de parcare la 25 m2;

▪ activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 100-1.000 m2, un loc de parcare la 150 m2;

▪ activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 1.000 m2, un loc de parcare la o suprafaţă de 100 m2.

3. MODUL DE INTEGRARE A INVESTIȚIEI ÎN ZONĂ/OPERAȚIUNI PROPUSE ÎN ZONĂ

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Incinta reglementată se află în nordul municipiului Târgu Jiu, pe Aleea Islaz, nr. 18,  identificată prin C.F. nr. 71124 – zona intravilan (curți construcții) - U.T.R. 2 – zonă instituții publice, servicii, unități industriale (Ip+Is)2.4

În momentul de față terenul nu este împrejmuit și există  o hală industrială pe teren ce se va păstra, extinde, reabilita, refuncționaliza.

SITUAȚIA PROPUSĂ – PROPUNERI PRIVIND INTERVENȚIILE URBANISTICE PE TERITORIUL CARE URMEAZĂ SĂ FIE REGLEMENTAT PRIN P.U.Z.

Incinta studiată are suprafața totală de 7.154,00mp. Investițiile urbanistice în zonă se referă la parcelarea terenului studiat, asigurarea acceselor auto (2x3.50m lățime carosabil și pietonal 2x1.00m  lățime) din drumul existent – drum public Mun. Tg-Jiu, asigurarea utilităților pentru fiecare lot nou propus pentru construirea unor spații comerciale, birouri, hale industriale și depozite cu regim max. de înălțime P+2E,  H. max.  15,00m.

Amplasarea pe teren a construcțiilor se va face conform planșei de Reglementări Urbanistice - Zonificare.

Aliniament stradal / retrageri:

-mimim 6.00m față de limita carosabilului (marginea drumului existent -prop. Mun. Tg-Jiu și drumul nou propus)

-limite laterale: respectarea Codului Civil

-minim  2.00m  față de limita posterioară

UTILIZARI ADMISE

– Activități cu producție industrială (hale industriale);

– Spații comerciale și birouri;

– Echipamente publice specifice zonei industriale;

– Scuaruri publice, spaţii verzi;

– Funcţiunile complementare unităților industriale;

– Servicii compatibile funcțunii zonei;

–Construcții aferente lucrărilor tehnico-edilitare.

–Spații comerciale, Service auto, birouri, depozite en-gros, showroom auto.

UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

–  Scuaruri publice, spaţii verzi, parcuri.

UTILIZĂRI INTERZISE

– locuințe colective, și locuințe individuale;

– construcţii provizorii;

–  platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

–  depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

–  activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

–   spălătorii chimice;

– lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

– se interzice construirea de clădiri în zonele de protecţie:

ZpGCc (cimitire) – locuinţe - 50m de la limita acestuia;

Zplea (LEA ) – conform aviz ELECTRICA;

Zpa (albii) – 15 m;

ZpG (transport gaz) – 50m de o parte şi de alta a conductelor;

ZpTEa (gospodărie ape) – 30 m de la ziduri;

OBIECTIVELE PRINCIPALE PROPUSE PENTRU ACEASTĂ INVESTIȚIE

Inițiatorul prezentei documentații propune parcelarea terenului studiat și păstrarea zonei din punct de vedere urbanistic ca zonă industrială , depozite și servicii

De asemenea proiectul de investiție urmărește:

- Asigurarea accesului pe teren, în contextul zonei și a legăturii acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate;

- Stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone, stabilirea de reglementări specifice;

- Reglementarea gradului de construibilitate a terenului;

- Rezolvarea circulației și a acceselor carosabile pe teren, stabilirea de reglementări privind parcările și spațiile verzi;

- Intervențiile urbanistice pe amplasament se referă la: parcelarea și păstrarea zonei ca zonă instituții publice, servicii, unități industriale conform PUG - U.T.R. 2 – zonă instituții publice, servicii, unități industriale (Ip+Is)2.4. cu regim max. de înălțime: P+2E, H. max. 15.00m, alei pietonale, drumuri de incintă, paltforme pentru parcare, amenajare spațiu verde și amplasare de elemente publicitare, platfome și amenjări tehnico-edilitare, racorduri la rețelele tehnico-edilitare, împrejmuire și alte construcții conexe.

Prezentul P.U.Z. se corelează cu Planul Urbanistic General al municipiului Târgu Jiu, UTR 2 - zonă instituții publice, servicii, unități industriale (Ip+Is)2.4. ,urmărind integrarea în spațiul urban a clădirilor nou propuse. În jurul clădirilor, în incintă, vor fi amplasate parcaje la sol, spații verzi, alei pietonale și carosabile. Accesul și iesirea autovehiculelor din incintă se va realiza fără a incomoda circulația, conform normativelor în vigoare și conform avizelor eliberate de către autorități.

REGLEMENTĂRI PRIVIND ASIGURAREA ACCESURILOR, PARCAJELOR ȘI UTILITĂȚILOR

Accesul la terenul studiat se va realiza din drumul existent (nr. cad. 70477 – proprietate publică Mun. Tg-jiu, categoria de folosință -drum), prin racordurile noi propuse și a carosabilului auto și pietonal nou propus pentru asigurarea aceselor la fiecare lot nou propus. În incinta zonei studiate se vor realiza: platforme, parcaje, spații verzi.

Circulația autovehiculelor se va organiza prin amenajări constructive și marcaje speciale astfel încât să se asigure: acces direct, accesul facil al autospecialelor de intervenție în caz de incendiu la obiectivele din incintă.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă rece se va realiza prin racordarea la rețeaua existentă în zonă din Aleea Islaz, prin extinderea rețelei.

Canalizare menajeră

Toate apele uzate menajere se vor colecta prin conducte pentru exterior şi prin cămine de canalizare menajeră, iar de aici în rețeaua existentă din zona studiată.

Canalizare pluvială

Apele pluviale de pe acoperișul clădirilor, cele de pe copertine şi apele pluviale de pe drumuri unde nu există riscul infestării cu hidrocarburi se vor evacua gravitaţional printr-un sistem de cămine și conducte în rețeaua existentă în zonă.

Alimentare cu energie electrică

Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor obiective propuse spre construire se va realiza prin racordul la rețeaua existentă în zonă

Alimentarea cu energie termică

Pentru alimentarea cu energie termică a noilor obiective propuse spre construire se va realiza prin racordul la rețeaua existentă în zonă

4. PREZENTAREA CONSECINTELOR ECONOMICE ȘI SOCIALE LA NIVELUL UNITĂȚII TERITORIALE DE REFERINȚĂ ȘI LA NIVELUL LOCALITĂȚII

La nivel de U.T.R. 2 - zonă instituții publice, servicii, unități industriale (Ip+Is)2.4., prin realizarea investiției se va asigura utilizarea eficientă a terenului reglementat, în contextul respectării mediului înconjurător și a mediului construit existent.

Prin prezentul proiect se pune în valoare un amplasament neutilizat, forma actuală a acestuia nefiind construibilă și se prezintă ca o disfuncționalitate, și păstrarea zonei funcționale ținând cont de dezvoltarea desfășurată în vecinătate si cu celelalte zone industriale existente în zona imediată.

La nivel de municipiu, prin realizarea acestei investiții se creează construcții noi pentru industrie / depozitare și servicii, iar consecințele în plan economic și social sunt pozitive.

5. CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE INVESTITORII PRIVAȚI ȘI CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE

Investiţia va fi finanţată din fonduri private, iar acestea vor fi alocate astfel:

- cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice, cheltuieli cu amenajarea acceselor carosabile la incintă, realizarea investiţiei propriu-zise, asigurarea utilităţilor, cheltuieli de exploatare, cheltuieli pentru amenajarea terenului, cheltuieli pentru investiția de bază: construcții și instalații, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj, organizare de șantier, cheltuieli diverse și neprevăzute.

- Categoriile de costuri ce vor fi suportate de către autoritățile publice locale;

Nu este cazul, deoarece costurile pentru realizarea investițiilor vor cădea în sarcina investitorilor.

- Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventuale servituți.

- Nu este czaul.

6. JUSTIFICAREA OPORTUNITĂȚII REALIZĂRII INVESTIȚIILOR SOLICITATE

Realizarea investiției este oportună datorită dezvoltării profilului industrial și servicii, ce definește proximitatea amplasamentului, funcțiunile propuse relaționează cu tendința de dezvoltare și urbanizare a zonei.

Astfel, din considerente funcționale, propunerea este considerabil oportună, contribuind la o dezvoltare echilibrată a zonei (prin aportul divers de funcțiuni).

Din considerente economice, faptul că o asemenea investiție implică plata perpetuă de taxe și impozite substanțiale către bugetul local, generând totodată locuri de muncă, preponderent pe perioada construcției, cât și pe perioada de exploatare, consecințele în plan economic și social sunt pozitive.

Investiția propusă va aduce beneficii zonei adiacente:

- extinderea rețelelor edilitare în zona studiată.

- modernizarea tramei stradale, si crearea unor accese noi: carosabile auto, parcări si alei pietonale.

- crearea unei zone industriale cu spații pentru depozitare și servicii

Întocmit,

Arh.  Cămui Iulian

Arh.  Cîrciumaru Claudiu- Emil

Ing.  Dijmărescu Cristian